Phụ lục I

YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU CỦA XE ƯU TIÊN

(Kèm theo Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ)

_____________

1. Yêu cầu kỹ thuật đèn phát tín hiệu ưu tiên

a) Đối với xe ô tô

| TT | Loại xe ưu tiên | Màu sắc | Đèn đơn |  | Đèn kép |  | Tốc độ quay của chao đèn hoặc tần số chớp (vòng hoặc lần/phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Công suất (W) | Cường độ sáng (cd) | Công suất (W) | Cường độ sáng (cd) |  |
| 1 | Xe chữa cháy | Đỏ | 18,9 ÷ 60,5 | ≥10,8 | 36 ÷ 280 | ≥21,6 | 60÷240 |
| 2 | Xe của lực lượng quân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp | Đỏ | 18,9 ÷ 60,5 | ≥10,8 | 36÷280 | ≥21,6 | 60 ÷ 240 |
| 3 | Xe của lực lượng công an làm nhiệm vụ khẩn cấp | Xanh- Đỏ | 18,9 ÷ 60,5 | ≥10,8 | 36 ÷ 280 | ≥21,6 | 60 ÷ 240 |
| 4 | Xe của lực lượng kiểm sát làm nhiệm vụ khẩn cấp | Xanh - Đỏ | 18,9 ÷ 60,5 | ≥10,8 | 36 ÷ 280 | ≥21,6 | 60 ÷ 240 |
| 5 | Xe Cảnh sát giao thông dẫn đường | Xanh - Đỏ | 18,9 ÷ 60,5 | ≥10,8 | 36 ÷ 280 | ≥21,6 | 60 ÷ 240 |
| 6 | Xe cứu thương | Đỏ | 18,9 ÷ 60,5 | ≥10,8 | 36 ÷ 280 | ≥21,6 | 60 ÷ 240 |
| 7 | Xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, xe làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật | Xanh | 18,9 ÷ 60,5 | ≥10,8 | 36 ÷ 280 | ≥21,6 | 60 ÷ 240 |

b) Đối với xe mô tô

| TT | Loại xe ưu tiên | Màu sắc | Đèn đơn |  | Tốc độ quay của chao đèn hoặc tần số chớp (vòng hoặc lần/phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Công suất (W) | Cường độ sáng (cd) |  |
| 1 | Xe chữa cháy | Đỏ | 16 ÷ 60,5 | ≥10,8 | 60 ÷ 240 |
| 2 | Xe của lực lượng quân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp | Đỏ | 16 ÷ 60,5 | ≥10,8 | 60 ÷ 240 |
| 3 | Xe của lực lượng công an làm nhiệm vụ khẩn cấp | Xanh-Đỏ | 16 ÷ 60,5 | ≥10,8 | 60 ÷ 240 |
| 4 | Xe Cảnh sát giao thông dẫn đường | Xanh - Đỏ | 16 ÷ 60,5 | ≥10,8 | 60 ÷ 240 |

c) Loại đèn và hình dạng

|  | Loại đèn | Hình dạng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đèn đơn | Đèn phát tín hiệu ưu tiên dạng hình tròn Đèn phát tín hiệu ưu tiên dạng hình trụ |
| 2 | Đèn kép | Đèn phát tín hiệu ưu tiên dạng hộp chữ nhật có từ 02 cụm đèn trở lên |

2. Yêu cầu kỹ thuật còi phát tín hiệu ưu tiên

a) Đối với xe ô tô

| TT | Loại xe ưu tiên | Tần số điều chế (Hz) | Công suất ra (W) | Cường độ âm thanh (dB) | Chu kỳ còi phát ra (lần/phút) | Chế độ còi ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe chữa cháy | 500 ÷ 1600 | 100 ÷ 200 | 125 ÷ 135 | 90 ± 10% | WAIL |
| 2 | Xe của lực lượng quân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp | 500 ÷ 1600 | 100 ÷ 200 | 125 ÷ 135 | 180 ± 10% | YELP |
| 3 | Xe của lực lượng công an làm nhiệm vụ khẩn cấp | 500 ÷ 1600 | 100 ÷ 200 | 125 ÷ 135 | 120 ± 10% | SIREN |
| 4 | Xe của lực lượng kiểm sát làm nhiệm vụ khẩn cấp | 500 ÷ 1600 | 100 ÷ 200 | 125 ÷ 135 | 180 ± 10% | WOOP |
| 5 | Xe Cảnh sát giao thông dẫn đường | 500 ÷ 1600 | 100 ÷ 200 | 125 ÷ 135 | 210 ± 10% | PIERCER |
| 6 | Xe cứu thương | 500 ÷ 1600 | 100 ÷ 200 | 125 ÷ 135 | 60 ± 10% | HI-LO |

b) Đối với xe mô tô

| TT | Loại xe ưu tiên | Tần số điều chế (Hz) | Công suất ra (W) | Cường độ âm thanh (dB) | Chu kỳ còi phát ra (lần/phút) | Chế độ còi ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe chữa cháy | 500 ÷ 1600 | 50 ± 10% | 120 ÷ 125 | 90 ± 10% | WAIL |
| 2 | Xe của lực lượng quân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp | 500 ÷ 1600 | 50 ± 10% | 120 ÷ 125 | 180 ± 10% | YELP |
| 3 | Xe của lực lượng công an làm nhiệm vụ khẩn cấp | 500 ÷ 1600 | 50 ± 10% | 120 ÷ 125 | 120 ± 10% | SIREN |
| 4 | Xe Cảnh sát giao thông dẫn đường | 500 ÷ 1600 | 50 ± 10% | 120 ÷ 125 | 210 ± 10% | PIERCER |

3. Yêu cầu kỹ thuật cờ hiệu ưu tiên

a) Cờ hiệu quân sự

Cờ hình tam giác cân, cạnh đáy rộng 23 cm, đường cao 37 cm, nền cờ màu đỏ, giữa cờ có hình quân hiệu và mũi tên màu vàng, hai bên cạnh có tua vàng dài 3,5 cm; cán cờ cao 50 cm, đường kính cán cờ 1,5 cm.

b) Cờ hiệu công an

Cờ hình tam giác cân, cạnh đáy rộng 27 cm, đường cao 37 cm, hai cạnh bên may tua màu vàng dài 4 cm, nền cờ màu xanh lục, giữa nền cờ thêu hình mũi tên dài 23,5 cm, đầu mũi tên dài 5 cm rộng 3 cm, bản mũi tên rộng 0,5 cm, đầu mũi tên cách đường may nẹp luồn cán cờ 2 cm, giữa thân mũi tên thêu hình Công an hiệu, mũi tên và Công an hiệu màu vàng; cán cờ cao 50 cm, đường kính cán cờ 1,5 cm./.